## 附件：

| 宜宾妇幼保健院检验科实验台及附属采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 实验台及附属设施 |  |  |  |
| 1 | 移动柜 | 1：规格尺寸：500*500*550mm； 2：材质工艺：钢木结构，钢材厚度≥1.2mm；静电喷涂工艺；耐酸碱耐高温；E1级生态木材柜体，配置万向承重静音万向轮。可灵活搬运组合； | 套 | 30 |
| 2 | 实验台多功能柱 | 1：规格尺寸：150*100*L； 2：材质工艺：全钢结构，钢材厚度≥1.0mm；可拆卸面板；静电喷涂工艺；耐酸碱耐高温 | m | 42 |
| 3 | 实验室专用脚踏水阀 | 1：规格尺寸：定制； 2：材质工艺：不锈钢结构，钢材厚度≥0.8mm；可拆卸组合；静电喷涂工艺；耐酸碱耐高温 | 套 | 10 |
| 4 | 洗眼器 | 1.主体:加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 7.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 8.供水软管:长度≥1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 | 套 | 10 |
| 5 | 实验室专用水龙头 | 1.符合ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 认证标准。符合EN13792：2002认证标准。 2.主体材料：直管：采用ø26x1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22x1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 x1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 3.实验室三口/单口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。 | 套 | 12 |
| 6 | 紧急冲淋 | 1.主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部.眼部.脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。 3.洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。 4.洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。 5.工作压力：0.3—0.6Mpa。 6.密封压力：0.8Mpa。 7.喷淋流量：>75.7L/min。 8.洗眼流量：>11.4L/min。 9.洗眼器进水口尺寸：DN25。 10.洗眼系统排水口尺寸：DN25。 11.喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷。 12.洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。 13.不锈钢手推柄配100mmx100mm绿底白色洗眼符号牌。 14.主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mmx300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 | 套 | 2 |
| 7 | 实验室专用pp水槽 | 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 套 | 10 |
| 8 | 通风橱 | 1.上部结构： 1.1.外层为厚度1.2mm国标冷轧钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为5mm厚抗腐蚀抗倍特板；其它配套辅助固定件采用2mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。 1.2.内衬板\导流板：采用5mm厚抗倍特板。具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。导流板为三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁。 1.3.台面：平铺式台面，采用13mm厚理化板台面，内凹式设计，可容纳溅出物。耐高温、耐腐蚀。耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。 1.4.视窗：采用5mm厚钢化防爆玻璃，门开启高度≥700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 1.5.通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成，视窗传动系统由金属链轮、同步链条、同步轴等装置组合而成，平衡系统可以阻止视窗倾斜，并且可以用一只手操控。 2.下部结构： 2.1底柜采用1.0mm厚优质冷轧钢板，防爆阻燃,底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板,承重强度为150kg/m²。 2.2连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 2.3外部连接装置抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 | 套 | 2 |
| 9 | 全钢货架 | 1.5X0.5X2m；全钢组合式货架，白色、4层置物架， | 套 | 15 |
| 10 | 全钢更衣柜 | 0.9X0.4X2m；全钢物品柜，带锁及五金配件、3门组合式定制 | 套 | 11 |